INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA

Problema 1

(Libro: Ingeniería Mecánica (Dinámica): Cap13: Ejercicio: 7).

La camioneta viaja a 20 km/h cuando falla el acoplamiento del remolque en A falla. Si el remolque tiene una masa de 250 kg y se desliza 45 m antes de detenerse, determine la fuerza horizontal constante F generado por la fricción de rodadura que hace que el remolque se detenga.

Datos:

Velocidad del vehículo = 20 km/h

Distancia =45 metros

Masa = 250 kilogramos

Fuerza horizontal = ?

Procedimiento:

Hacemos un pequeño esbozo de la gráfica para observar cómo se comportan las fuerzas.

F

w

Fx=ma

Antes calculamos la desaceleración del vehículo partiendo de nuestras ecuaciones de cinemática.

vf2-vo2=2a(xf-xo)

Pero antes demos convertir la velocidad a m/s.

20kmh*100m1km*1h3600s=5.55m/s

Sustituyendo valores y despejando para "a" .

0-5.552=2a(45)

a=-(5.55)290              ↔    a=-0.342m/s2

La aceleración da negativa porque va en contra del movimiento, ósea que es una desaceleración.

Sustituimos en la fórmula de fuerza.

Fx=ma

Fx=(250)(-0.342)

Fx=-85.5N

Fuerza negativa es decir que se por qué de dirige en contra del movimiento

Solución:

La fuerza des de Fx=-85.5N el dirección contraria al movimiento.

Problema 2

(Libro: Ingeniería Mecánica (Dinámica): Cap13: Ejercicio: 12).

Determine la aceleración del sistema y la tensión en cada cable El plano inclinado es liso, y el coeficiente de fricción entre la superficie horizontal  y el bloque C es de (µk)C=0.2.

Datos:

Masa A = 25 kg

Masa B = 5 kg

Masa C = 10 kg

Angulo de inclinación del plano = 30°

Coeficiente de Inclinación del bloque C = 0.2

Procedimiento:

Dibujamos los diagramas de Cuerpo libre de cada objeto.

Bloque A

A

30°	     T1

n

a         w

Cilindro B                                                                           Bloque C

T1 	a	n

a

T2

T2                                                                                      w

Para el bloque A

Fx=ma                       T1-wx=ma                   T1-259.81sen30=25(-a)     1

Para el cilindro B

Fy=ma                   T1-T2-w=ma                          T1-T2-59.8=5a              2

Para el bloque C

Fy=0            nC-109.81=0                               nC=109.81

Fx=ma         -T2+Fμc=ma               -T2+0.29.8=10(-a)        3

Procedemos a despejar cada ecuación y despejar para T1

-25a+259.81sen30  -T2-59.8=5a Despegamos T2 en 3 y lo sustituimos.

-25a+259.81sen30  -10a+0.2(9.8)-59.8=5a  Ahora se despeja para a.

-40a=-259.81sen30-0.29.8+59.8

a=-259.81sen30-0.29.8+59.8-40                       a=1.349m/s2

Ahora sustituimos la aceleración y obtenemos los valores para T1 y  T2

T1=25-1.349+259.81sen30             T1=88.9 N

T2=101.349+0.29.8               T2=33.1 N

Solución:

Para el sistema La tensión uno tiene un valor de T1=88.9 N

La tensión dos T2=33.1 N y con una aceleración de 1.349m/s2

Problema 3

(Libro: Ingeniería Mecánica (Dinámica): Cap13: Ejercicio: 18).

Determine la fuerza constante F que se debe aplicar a la cuerda para hacer que el bloque A de 30 lb tenga una rapidez de 12 pies / s cuando se ha desplazado 3 pies hacia arriba comenzando desde el reposo. Desprecie el peso de las poleas y el cable.

Datos:

Peso del bloque A = 30 lb

Velocidad a tener = 12 ft/s

Desplazamiento = 3 ft

Procedimiento:

Primero hacemos el diagrama de cuerpo libre.

F                        F                                                      a                     2F                  2F

30 Lb

Hacemos sumatoria de fuerzas verticales.

Fy=ma

Hallaremos la aceleración a través de las fórmulas de cinemática.

v2= vo2+2a(xf-xo)

Despejamos para a.

a=v22(xf-xo)              a=(12)22(3-0)                             a=24 ft/s2

Sustituimos a nuestra formula de sumatoria de fuerzas.

Fy=ma

F=3032.224

F=13.1 N

Solución:

La fuerza constante que se necesita para llegar a tal velocidad es de: 13.1 N

Problema 4

(Libro: Ingeniería Mecánica (Dinámica): Cap13: Ejercicio: 33).

Un anillo de 2 lb C ajusta flojo en la flecha lisa. Si el resorte no está estirado cuando s=0 y al anillo se le imprime una velocidad de 15 pies/s, determine la velocidad del anillo cuando s=1 pie.

B

A

Datos:

Masa del anillo = 2m libras

Velocidad inicial = 15 ft/s

Posición inicial = 0 ft

Posición final =- 1 ft

Procedimiento:

Dibujamos los diagramas de cuerpo libres.

Sggggggggggg   30°

n

a

Fs	ω

La fuerza en Fs  esta dado por

Fs=kx     Fs=4(AC-AB)

AC= 1+s2

AB=1

Reescribiendo nos queda:

Fs=41+s2-1

Pero nos interesa la fuerza en x, ya que es componente de la fuerza resultante Fs, entonces usamos relaciones trigonométricas.

sinθ=s1+s2  y como la fuerza en x es de la siguiente manera:

Fsx=kΔ xsenθ

Sustituimos cada valor en la ecuación anterior.

Fsx=-41+s2-1s1+s2

Hacemos nuestra formula de sumatoria de fuerzas.

Fsx=ma

-41+s2-1s1+s2  =232.2vdvds               -4s+4s1+s2  =232.2vdvds

Integramos de ambos lados.

-014s-4s1+s2ds=15v232.2vdv

Aplicamos linealidad

-2s2-01-4s1+s2ds=132.2v2-152

Aplicando integración por sustitución se resuelve la integral.

u2=1+s2                           2udu=2sds

014u duu           401du      4u=41+s2

2s2-41+s2|01=132.2v2-152

Evaluando la integral y despejando para v donde s = 1 nos queda que la velocidad es de

v=14.6 ft/s

Solución:

La velocidad cuando su posición es de 1 pie es de 14.6  pies/s

Problema 5

(Libro: Mecánica Vectorial Para ingenieros Dinámica: Cap12: Ejercicio: 10).

La aceleración de un paquete que se desliza en el punto A es de 3 m/s2 . Si se supone que el coeficiente de fricción cinética es el mismo para cada sección, determine la aceleración del paquete en el punto B.

Datos:

Aceleración = 3 m/s2

Angulo de inclinación inicial = 30°

Angulo de inclinación final = 15°

Masa = m.

Procedimiento:

Graficamos el diagrama de cuerpo libre.

Fµk                     n

ωx , a

Utilice las coordenadas x e y como se muestra y hacer sumatoria de fuerzas.

Fy=may  , como el movimiento vertical es constante entonces

Fy=0               n-mgcosθ=0                     n=mgcosθ

Hacemos sumatoria de fuerzas para x.

Fx=max

mgsenθ-µkn=max

Sustituimos el valor de n y despejamos para a, usando los valores del Angulo u=inicial y la aceleración.

µk=gsen30°-axgcos30°                µk=(9.8)sen30°-3(9.8)cos30°                                   µk=0.22423

Luego sustituimos este valor a la ecuación de la aceleración:

mgsenθ-µkn=max

Despejamos para “a” y tomando el Angulo final.

ax=g(senθ-µkcosθ)

Usando el ángulo final y el valor del coeficiente de fricción.

ax=g(sen15°-0.22423cos15°)

ax=0.414m/s2

Solución:

La aceleración del bloque en el punto B es de 0.414m/s2

Problema 6

(Libro: Mecánica Vectorial Para ingenieros Dinámica: Cap12: Ejercicio: 24).

Los propulsores de un barco de peso W pueden producir una fuerza impulsora Fo ; producen una fuerza de la misma magnitud pero dirección opuesta cuando los motores se invierten. Si se sabe que el barco se desplaza hacia delante a su rapidez máxima v o cuando los motores se pusieron en reversa, determine la distancia que recorre el barco antes de detenerse. Suponga que la resistencia a la fricción del agua varía directamente con el cuadrado de la velocidad.

Datos:

Peso = W

Fuerza de impulso = Fo

Velocidad máxima = v o

Distancia antes de detenerse = x

Fricción = kv2

Procedimiento:

A máxima velocidad.

ff=kv2   Despejamos para k

k=ffv2

Hacemos sumatoria de fuerzas:

Fx=ma                             -Fo-kv2=ma

Sustituimos.

-Fo-Fov2vo2=ma          Luego         a=Fomvo2 (vo2-v)

dx=vdva=mvovdvF(vo2+v2)

Luego integramos en ambos lados.

0xdx=mvo2Fovo0vdvvo2-v

x=mvo2Fo12ln⁡(vo2-v)|vo0

Evaluamos los límites de la integral

x=-mvo22Fo[lnvo2-ln2vo2]

Usamos propiedad de la resta de los logaritmos

lnvo2-ln2vo2=ln12  Luego aun podríamos simplificamos usando propiedades de logaritmos.

-ln⁡(2)

x=-mvo22Fo-ln2              x=mvo22Foln2

Solución:

La distancia es de mvo22Foln2 queda en términos de la velocidad de propulsión la masa y el coeficiente de fricción.

Problema 7

(Libro: Mecánica Vectorial Para ingenieros Dinámica: Cap12: Ejercicio: 36).

Durante la práctica de un lanzador de martillo, la cabeza A del martillo de 7.1 kg gira a una velocidad constante v en un círculo horizontal como se muestra en la figura. Si r = 0.93 m y θ= 60°, determine:

a) la tensión en el alambre BC.

b) la rapidez de la cabeza del martillo.

Datos:

Masa del martillo = 7.1 kg

Velocidad = v

Radio del circulo formado = 0.93m

Angulo con respecto a la horizontal del brazo = 60°

Procedimiento:

Hallaremos la aceleración en el punto A

aA=VA2r

Diagrama de cuerpo libre del cuerpo.

TBC

60°

W

Hacemos sumatoria de fuerzas:

Fy=0

TBCsen60°-W=0 Despejamos para la tensión.

TBC=wsen60°                TBC=7.1*9.81sen60°                       TBC=80.426 N

Hacemos sumatoria en x:

Fx=mAaA                    TBCcos60°=mAVo2r                Despejamos para  la velocidad.

Vo2=TBCcos60°*rmA              Vo2=(80.426)cos60°*(0.93)7.1      Resolviendo la raíz cuadrada nos queda que la velocidad es:

Vo =2.3m/s

Solución:

La tensión es de 80.426 N y la rapidez es de 2.3 m/s

Problema 8

(Libro: Mecánica Vectorial Para ingenieros Dinámica: Cap12: Ejercicio: 50).

Un bloque B de 250 g se encuentra dentro de una pequeña cavidad cortada en el brazo OA, que gira en el plano vertical a razón constante de tal modo que v = 3 m/s. Si se sabe que el resorte ejerce una fuerza de magnitud P = 1.5 N sobre el bloque B, y sin tomar en cuenta la fuerza de fricción, determine el intervalo de valores de para los cuales el bloque B está en contacto con la cara de la cavidad más cercana al eje de rotación O.

Datos:

Masa del bloque B = 250 g

Velocidad de movimiento = 3m/s

Fuerza ejercida por el resorte = 1.5 N sobre el bloque B.

Intervalos del ángulo para = ?

Procedimiento:

Dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la masa B.

S                        P

Q	mg

Hacemos sumatoria de fuerzas.

Fn=ma